`

161012050669

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监   测   报   告

（2019）环 监（综合）字 第（172）号

监 测 类 别         委  托  监  测

委 托 单 位    徐州丰成盐化工有限公司

地址：徐州市经济技术开发区大庙街道办事处农业科学院内

邮编：221000                      电话：0516-83556808

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监   测   报   告

| 委托单位 | 徐州丰成盐化工有限公司 | 联系人 | 李红康 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 丰县经济开发区发展大道1号 | 电话 | 18361556350 |
| 样品类别 | 污水、废气、噪声 | 邮编 | 221700 |
| 采样单位 | 江苏徐海环境监测有限公司 | 采样地点 | 见监测结果 |
| 采样日期 | 2019年5月6日 | 测试日期 | 2019年5月6日 ~5月9日 |
| 采样计划和程序说明 | 按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）及相关作业指导书要求进行。 |  |  |
| 结论 | 监测结论详见报告尾页。 |  |  |
| 解释与说明 | 无。 |  |  |
| 编制 监测单位公章 审核 签发 签发日期 年 月 日 |  |  |  |

- 1污水监测

1.1监测点位

污水总排口。

1.2监测项目

悬浮物、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物。

1.3监测频次

1天1次，共1天。

1.4监测方法及依据见表1-1

表1-1   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 污 水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉铜分光光度法 HJ 484-2009 |

1.5监测结果见表1-2

表1-2   污水监测结果

| 监测 日期 | 监测 点位 | 样品 编号 | 样品 状态 | 监测 项目 | 监测结果（mg/L） | 执行 标准（mg/L） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.6 | 污水 总排口 | 20190506 aS01-1 | 淡黄 微味 无浮油 | 悬浮物 | 23 | 70 | 环评所述的接管标准与《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）取严后，取环评中所述的接管标准 |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 91.6 | 60 | 环评所述的接管标准与《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）取严后，取《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）中相应标准 |
|  |  |  |  | 石油类 | ND | 3 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0026 | 0.1 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.048 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.040 | 0.2 |  |

- 注：“ND”表示监测项目浓度低于检出限，石油类检出限为0.06 mg/L。

- 2大气监测

2.1监测点位、项目、频次见表2-1

表2-1   监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 测定 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 1# | 颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 4次/天，共1天 |
| 厂界下风向 | 2#~4# |  |  |
| 造气循环水冷却系统上风向 | 5# | 氨、硫化氢 |  |
| 造气循环水冷却系统下风向 | 6#~8# |  |  |
| 碳化尾气处理后排气筒 | 9# | 氨 | 3次/天，共1天 |
| 滤过尾气处理后排气筒 | 10# |  |  |
| 轻质碱包装废气处理后排气筒 | 11# | 颗粒物 |  |
| 制盐车间废气处理后排气筒 | 12# |  |  |
| 吹风气余热回收装置废气排放口 | 13# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、酚类化合物、氰化氢 |  |
| 造气炉放空管1# | 14# | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |  |
| 造气炉放空管2# | 15# |  |  |
| 合成塔放空管1# | 16# | 氨 |  |
| 合成塔放空管2# | 17# |  |  |

2.2监测方法及依据见表2-2

表2-2   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 GB/T15432-1995 |
|  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 HJ/T 33-1999 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保局（2003）3.1.11.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保局（2003）5.4.10.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |

2.3监测期间气象参数表见表2-3

| 采样日期 | 气温（℃） | 气压（Kpa） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.6 | 15.0~20.0 | 101.2~101.4 | 28~39 | 东 | 1.0~1.2 |

表2-3   气象参数表

2.4监测结果

2.4.1无组织废气监测结果见表2-4~表2-5

表2-4   监测结果

| 采样时间 | 监测点位 | 样品编号 | 监 测 结 果（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 甲醇 | 氨 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 臭气浓度 （无量纲） |
| 2019.5.6 | 厂界上风向1# | 20190506aQ01-1 | 0.289 | ND | 0.124 | 0.004 | 0.42 | <10 |
|  |  | 20190506aQ01-2 | 0.156 | ND | 0.150 | 0.005 | 0.39 | <10 |
|  |  | 20190506aQ01-3 | 0.222 | ND | 0.135 | 0.005 | 0.38 | <10 |
|  |  | 20190506aQ01-4 | 0.244 | ND | 0.121 | 0.004 | 0.34 | <10 |
|  | 厂界下风向2# | 20190506aQ02-1 | 0.400 | ND | 0.461 | 0.006 | 0.66 | 17 |
|  |  | 20190506aQ02-2 | 0.511 | ND | 0.544 | 0.007 | 0.52 | 19 |
|  |  | 20190506aQ02-3 | 0.444 | ND | 0.538 | 0.005 | 0.90 | 18 |
|  |  | 20190506aQ02-4 | 0.533 | ND | 0.486 | 0.007 | 0.86 | 18 |
|  | 厂界下风向3# | 20190506aQ03-1 | 0.556 | ND | 0.294 | 0.006 | 0.70 | 16 |
|  |  | 20190506aQ03-2 | 0.622 | ND | 0.339 | 0.007 | 0.98 | 16 |
|  |  | 20190506aQ03-3 | 0.489 | ND | 0.316 | 0.009 | 0.91 | 17 |
|  |  | 20190506aQ03-4 | 0.578 | ND | 0.291 | 0.008 | 0.81 | 18 |
|  | 厂界下风向4# | 20190506aQ04-1 | 0.422 | ND | 0.197 | 0.009 | 0.95 | 15 |
|  |  | 20190506aQ04-2 | 0.467 | ND | 0.230 | 0.009 | 0.86 | 17 |
|  |  | 20190506aQ04-3 | 0.356 | ND | 0.217 | 0.010 | 0.78 | 18 |
|  |  | 20190506aQ04-4 | 0.511 | ND | 0.203 | 0.011 | 0.75 | 16 |
| 执行标准（mg/m3） |  |  | 1.0 | 12 | 1.5 | 0.06 | 4.0 | 20 |

注：1.“ND”表示监测项目浓度低于检出限，甲醇检出限为2 mg/m3。

2.氨、硫化氢、臭气浓度执行标准为 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表1二级标准；颗粒物、甲醇、非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

表2-5   监测结果

| 采样时间 | 监测点位 | 样品编号 | 监 测 结 果（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 2019.5.6 | 造气循环水冷却系统上风向5# | 20190506aQ05-1 | 0.100 | 0.014 |
|  |  | 20190506aQ05-2 | 0.151 | 0.013 |
|  |  | 20190506aQ05-3 | 0.121 | 0.014 |
|  |  | 20190506aQ05-4 | 0.107 | 0.014 |
|  | 造气循环水冷却系统下风向6# | 20190506aQ06-1 | 0.290 | 0.031 |
|  |  | 20190506aQ06-2 | 0.335 | 0.030 |
|  |  | 20190506aQ06-3 | 0.313 | 0.026 |
|  |  | 20190506aQ06-4 | 0.305 | 0.027 |
|  | 造气循环水冷却系统下风向7# | 20190506aQ07-1 | 0.539 | 0.031 |
|  |  | 20190506aQ07-2 | 0.604 | 0.029 |
|  |  | 20190506aQ07-3 | 0.599 | 0.033 |
|  |  | 20190506aQ07-4 | 0.585 | 0.037 |
|  | 造气循环水冷却系统下风向8# | 20190506aQ08-1 | 0.675 | 0.039 |
|  |  | 20190506aQ08-2 | 0.753 | 0.038 |
|  |  | 20190506aQ08-3 | 0.722 | 0.037 |
|  |  | 20190506aQ08-4 | 0.703 | 0.041 |
| 执行标准（mg/m3） |  |  | 1.5 | 0.06 |

注：执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准。

2.4.2有组织废气监测结果见表2-6~表2-15

表2-6   监测结果

| 采样地点 | 碳化尾气处理后排气筒 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 45 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | 0.84 |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | 14.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.283 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | 31 |
| 动压（Pa） | 72 |  |  | 废气流速（m/s） |  |  | 9.5 |
| 静压（Pa） | -30 |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | 7334 |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ09-1 | 20190506 aQ09-2 |  | 20190506 aQ09-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 44.0 | 53.3 |  | 49.5 | 48.9 | - |
| 氨排放速率 | kg/h | 0.323 | 0.390 |  | 0.363 | 0.359 | 35 |

注：执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

表2-7   监测结果

| 采样地点 | 滤过尾气处理后排气筒 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 25 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | 0.84 |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | 14.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | 31 |
| 动压（Pa） | 232 |  |  | 废气流速（m/s） |  |  | 17.1 |
| 静压（Pa） | -280 |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | 5842 |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ10-1 | 20190506 aQ10-2 |  | 20190506 aQ10-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 11.3 | 17.0 |  | 14.4 | 14.2 | - |
| 氨排放速率 | kg/h | 6.60×10-2 | 9.93×10-2 |  | 8.41×10-2 | 8.31×10-2 | 14 |

注：执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

表2-8   监测结果

| 采样地点 | 轻质碱包装废气处理后排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 25 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | - |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  |  | 1.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.123 | 过量空气系数 |  | - |  | 除尘效率（%） |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ11-1 | 20190506 aQ11-2 |  | 20190506 aQ11-3 |  | 均值 |  |
| 动压 | Pa | 20 | 17 |  | 18 |  | - | - |
| 静压 | Pa | -10 | -10 |  | -10 |  | - | - |
| 废气温度 | ℃ | 21 | 21 |  | 21 |  | - | - |
| 标干流量 | m³/h | 1911 | 1762 |  | 1813 |  | - | - |
| 废气流速 | m/s | 4.8 | 4.4 |  | 4.5 |  | - | - |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 13.9 | 13.0 |  | 15.3 |  | 14.1 | 120 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.66×10-2 | 2.29×10-2 |  | 2.77×10-2 |  | 2.57×10-2 | 14.4* |

注：执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准；*排放速率值按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.3内插法计算。

表2-9   监测结果

| 采样地点 | 制盐车间废气处理后排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 30 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | - |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  |  | 10.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.283 | 过量空气系数 |  | - |  | 除尘效率（%） |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ12-1 | 20190506 aQ12-2 |  | 20190506 aQ12-3 |  | 均值 |  |
| 动压 | Pa | 465 | 443 |  | 458 |  | - | - |
| 静压 | Pa | -290 | -390 |  | -350 |  | - | - |
| 废气温度 | ℃ | 45 | 44 |  | 44 |  | - | - |
| 标干流量 | m³/h | 18896 | 18463 |  | 18777 |  | - | - |
| 废气流速 | m/s | 24.5 | 23.9 |  | 24.3 |  | - | - |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 11.7 | 11.0 |  | 13.5 |  | 12.1 | 120 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.221 | 0.203 |  | 0.253 |  | 0.226 | 23 |

注：执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准。

表2-10   监测结果

| 采样地点 | 吹风气余热回收装置废气排放口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  | - |
| O2（%） | 6.0 |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | 13.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 3.14 | 过量空气系数 |  | - | 除尘效率（%） |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行标准 |
|  |  | 20190506 aQ13-1 | 20190506 aQ13-2 |  | 20190506aQ13-3 | 均值 |  |
| 动压 | Pa | 54 | 55 |  | 53 | - | - |
| 静压 | Pa | -30 | -10 |  | -10 | - | - |
| 废气温度 | ℃ | 48 | 49 |  | 51 | - | - |
| 标干流量 | m³/h | 69351 | 69888 |  | 68394 | - | - |
| 废气流速 | m/s | 8.4 | 8.5 |  | 8.4 | - | - |
| 颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 9.3 | 10.0 |  | 10.5 | 9.9 | - |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 10.8 | 11.7 |  | 12.3 | 11.6 | 20 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.645 | 0.699 |  | 0.718 | 0.687 | - |
| 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | 3 | 5 |  | 4 | 4 | - |
| 二氧化硫排放浓度 | mg/m³ | 4 | 6 |  | 5 | 5 | 50 |
| 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.208 | 0.349 |  | 0.274 | 0.277 | - |
| 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 52 | 49 |  | 45 | 49 | - |
| 氮氧化物排放浓度 | mg/m³ | 61 | 57 |  | 53 | 57 | 150 |
| 氮氧化物排放速率 | kg/h | 3.61 | 3.42 |  | 3.08 | 3.37 | - |

注：执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值中燃气标准。

表2-11   监测结果

| 采样地点 | 吹风气余热回收装置废气排放口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | 0.84 |
| O2（%） | 6.0 |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | 13.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 3.14 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | 48 |
| 动压（Pa） | 54 |  |  | 静压（Pa） |  |  | -30 |
| 废气流速（m/s） | 8.4 |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | 69351 |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行标准 |
|  |  | 20190506 aQ13-1 | 20190506 aQ13-2 |  | 20190506aQ13-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 35.6 | 42.5 |  | 39.1 | 39.1 | - |
| 氨排放速率 | kg/h | 2.43 | 2.95 |  | 2.71 | 2.70 | 35 |
| 硫化氢排放浓度 | mg/m³ | 0.095 | 0.121 |  | 0.109 | 0.108 | - |
| 硫化氢排放速率 | kg/h | 6.59×10-3 | 8.39×10-3 |  | 7.56×10-3 | 7.51×10-3 | 2.3 |
| 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 13.9 | 12.4 |  | 13.7 | 13.3 | 120 |
| 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.964 | 0.860 |  | 0.950 | 0.925 | 100 |
| 酚类化合物排放浓度 | mg/m³ | 2.53 | 2.00 |  | 2.23 | 2.25 | 100 |
| 酚类化合物排放速率 | kg/h | 0.175 | 0.139 |  | 0.155 | 0.156 | 1.0 |
| 氰化氢排放浓度 | mg/m³ | 0.760 | 0.659 |  | 0.821 | 0.747 | 1.9 |
| 氰化氢排放速率 | kg/h | 5.27×10-2 | 4.57×10-2 |  | 5.69×10-2 | 5.18×10-2 | 0.88 |

注：氨、硫化氢执行标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；非甲烷总烃、酚类化合物、氰化氢执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准。

表2-12   监测结果

| 采样地点 | 造气炉放空管1# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | - |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | - |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | - |
| 动压（Pa） | - |  |  | 静压（Pa） |  |  | - |
| 废气流速（m/s） | - |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ14-1 | 20190506 aQ14-2 |  | 20190506 aQ14-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 1.67 | 1.87 |  | 1.80 | 1.78 | - |
| 硫化氢排放浓度 | mg/m³ | 0.103 | 0.122 |  | 0.089 | 0.105 | - |
| 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 8.38 | 9.30 |  | 8.61 | 8.76 | 17 |

注：非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准。

表2-13   监测结果

| 采样地点 | 造气炉放空管2# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | - |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | - |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | - |
| 动压（Pa） | - |  |  | 静压（Pa） |  |  | - |
| 废气流速（m/s） | - |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ15-1 | 20190506 aQ15-2 |  | 20190506 aQ15-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 1.59 | 1.93 |  | 1.72 | 1.75 | - |
| 硫化氢排放浓度 | mg/m³ | 0.138 | 0.096 |  | 0.111 | 0.115 | - |
| 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 7.10 | 9.00 |  | 8.81 | 8.30 | 17 |

注：非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准。

表2-14   监测结果

| 采样地点 | 合成塔放空管1# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | - |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | - |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | - |
| 动压（Pa） | - |  |  | 静压（Pa） |  |  | - |
| 废气流速（m/s） | - |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ16-1 | 20190506 aQ16-2 |  | 20190506 aQ16-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 1.76 | 1.99 |  | 1.86 | 1.87 | - |

表2-15   监测结果

| 采样地点 | 合成塔放空管2# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019年5月6日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  | - |
| O2（%） | - |  |  | 废气含湿量（%） |  |  | - |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 |  |  | 废气温度（℃） |  |  | - |
| 动压（Pa） | - |  |  | 静压（Pa） |  |  | - |
| 废气流速（m/s） | - |  |  | 标干流量（m³/h） |  |  | - |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  | 执行 标准 |
|  |  | 20190506 aQ17-1 | 20190506 aQ17-2 |  | 20190506 aQ17-3 | 均值 |  |
| 氨排放浓度 | mg/m³ | 1.42 | 1.69 |  | 1.56 | 1.56 | - |

3.噪声监测

3.1监测项目

工业企业厂界噪声。

3.2监测点位

东厂界1#～2#、南厂界3#～4#、西厂界5#～6#、北厂界7#～8#。

3.3监测频次

昼、夜各1次，监测1天。

3.4监测方法及依据见表3-1

表3-1   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |

3.5监测结果见表3-2、表3-3

表3-2   噪声监测结果

| 监测日期 | 采样地点 | 监测时间 |  | 样品编号 | 噪声值 dB(A） | 执行标准dB(A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.6 | 东厂界1# | 昼间 | 10:36 | 20190506aZ01-1 | 62.8 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:07 | 20190506aZ01-2 | 43.8 | 55 |
|  | 东厂界2# | 昼间 | 10:42 | 20190506aZ02-1 | 61.1 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:12 | 20190506aZ02-2 | 43.3 | 55 |
|  | 南厂界3# | 昼间 | 10:48 | 20190506aZ03-1 | 60.7 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:17 | 20190506aZ03-2 | 42.8 | 55 |
|  | 南厂界4# | 昼间 | 10:54 | 20190506aZ04-1 | 58.3 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:24 | 20190506aZ04-2 | 43.1 | 55 |
|  | 西厂界5# | 昼间 | 11:00 | 20190506aZ05-1 | 56.4 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:31 | 20190506aZ05-2 | 43.3 | 55 |
|  | 西厂界6# | 昼间 | 11:06 | 20190506aZ06-1 | 57.3 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:37 | 20190506aZ06-2 | 42.5 | 55 |
|  | 北厂界7# | 昼间 | 11:13 | 20190506aZ07-1 | 57.6 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:43 | 20190506aZ07-2 | 42.3 | 55 |
|  | 北厂界8# | 昼间 | 11:19 | 20190506aZ08-1 | 58.7 | 65 |
|  |  | 夜间 | 22:48 | 20190506aZ08-2 | 42.6 | 55 |

注：执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

表3-3   测点示意图

| 监测条件 | 天气：晴；温度（℃）：10.4～21.6；风速（m/s）：0.7～2.3（2019.5.6） |
| --- | --- |
| 测 点 示 意 图 | N 7#▲ 8#▲ 1#▲ 道 路 生 产 区 6#▲ 办公区 2#▲ 5#▲ 3#▲ 4#▲ 图例说明: ▲厂界噪声测点 |

- 4.监测结论

监测结果表明：监测期间污水总排口所测悬浮物、总磷浓度均符合环评所述的接管标准；石油类、挥发酚、硫化物、氰化物浓度均符合《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）中相应标准。

厂界上风向、下风向所测氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准；颗粒物、甲醇、非甲烷总烃周界外浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；造气循环水冷却系统上风向、下风向所测氨、硫化氢排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准。

碳化尾气处理后排气筒和滤过尾气处理后排气筒所测氨的排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；轻质碱包装废气处理后排气筒和制盐车间废气处理后排气筒所测颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准；吹风气余热回收装置废气排放口所测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值中燃气标准，所测氨、硫化氢排放浓度排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，所测非甲烷总烃、酚类化合物、氰化氢排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准；造气炉放空管所测非甲烷总烃的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准。

东、南、西、北厂界噪声昼、夜间测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准。

以下空白。